PCIe-PN使用说明书

型号：SG-PCIe-PN-200S

天津滨海新区三格电子科技有限公司

www.tj-sange.com

版本信息

| 日期 | 版本号 | 修改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/01/07 | v1.0.0 | 建立 |  |

目录

版本信息	2

目录	3

一、功能概述	4

1.1快速了解	4

1.2 使用场景	4

二、硬件参数	4

2.1 产品外观及参数	4

2.2 硬件说明	5

2.2.1硬件特性	5

2.2.2 RJ45接口	5

2.2.3 拨码开关	5

2.3 板卡安装	6

2.3.1 注意事项	6

2.3.2 驱动安装	7

2.3.3 系统连接	7

三、 PCIe-PN测试软件	8

3.1 软件界面	8

3.2 设备组态	8

四、售后及联系方式	14

一、功能概述

1.1快速了解

SG-PCIE-PN-200S是一款高性能的PROFINET从站接口卡，使用PC机通过PCIe接口连接至PROFINET网络，构成PROFINET控制节点。集成两路RJ45接口，具备实时交换功能。

SG-PCIE-PN-200S接口卡是PROFINET网络监控、数据采集一体的高性能采集卡，自带隔离模块，保证板卡安全、稳定运行。支持Windows、Linux下进行开发，提供Demo示例及C#测试上位机源码。

1.2 使用场景

工业自动化控制系统；

二、硬件参数

2.1 产品外观及参数

2.2 硬件说明

2.2.1硬件特性

- 内部4核，2.0G高速ARM处理器；

- 兼容PCI Express 3.0规范；

- 集成式双端实时交换机；

- 支持全/半双工100Mbps数据传输速率；

- 用于手动重置、重启板卡的按钮；

- 兼容全高、半高PC机箱（备注挡板类型）；

- 板卡上有4个LED指示灯，用于指示错误或维护；

- 提供二次开发接口及简易Demo；

- 温度： -40℃～+85℃；

2.2.2 RJ45接口

2.2.3 拨码开关

接口卡安装有一个旋转拨码开关，正常情况拨至0即可，拨码开关位置如图所示：

2.3 板卡安装

2.3.1 注意事项

每台PC最多允许接入4张接口卡。

SG-PCIe-PN-200S系列接口卡属于静电敏感产品，在对接口卡进行操作时，注意采用必要的防护措施，保证接口卡及PC机不受人体静电损坏。

安装接口卡必须在PC/工控机关机断电状态下进行，同样，拆卸接口卡也需要在断电状态下进行。

安装步骤如下：

- 关闭计算机电源，打开计算机机箱盖；

- 将接口卡插入空闲的PCIe卡槽，x1、x4、x8、x16均可；

- 拧紧固定板卡的螺钉；

- 打开计算机电源，此时BIOS会自动为其分配中断和I/O地址；

- 安装我司官网提供资料包中驱动程序。

2.3.2 驱动安装

- 驱动安装程序位于资料包Driver目录下，鼠标右键rc_pcie.inf文件。选择安装即可。

- 弹出成功安装窗口后，打开设备管理器，查看外部接口中是否出现以下设备，若出现则接口卡正常连接到PC。此时可以通过测试软件进行测试（注：测试软件需管理员身份打开）。

2.3.3 系统连接

通信处理器在PC中安装完成后，需要对其进行组态，在TIA Portal中进行组态，示例参考第三章节。

- PCIe-PN测试软件

3.1 软件界面

打开测试软件后，选择“设备索引”后，点击“打开设备”，再点击“获取参数”，之后便可以进行模块数据读写。

3.2 设备组态

- 打开TIA Portal，选项->管理通用站描述文件，选择资源包解压路径，安装板卡对应的GSD文件。

- 添加从站板卡，硬件目录->其他现场设备->PROFINET IO ->Gateway->Tianjin Sange Elc ->SG-Gateway ->PCIe-PN ->PCIe-PN 双击PCIe-PN将其添加到网络视图中，如图：

- 分配主站控制器，点击“未分配”选择对应的控制器，此处使用CPU1214C 作为主站控制器。建立连接，如图2：

图 1

图 2

- 打开分配设备名称页面，点击“更新列表”，即可扫描到刚才板卡，默认IP为192.168.0.45。如图：

- 点击板卡属性，将IP设置为扫描到的IP。

- 点击编译、下载即可完成组态。

- 板卡最多支持63个插槽，可添加2、4、8、16、32、64、128字节的input/output模块，此处测试随便添加3个模块，对应1-3插槽。再次点击编译、下载，如图：

- 通过测试软件获取插槽详情，选择设备索引后依次点击打开设备->获取参数，即可获取板卡全部参数，如图：

- 双击右侧模块名称即可查询模块的数据，例如：查询模块1的输入输出的两个字节，如图：

- 读写模块数据也可在模块参数框中，例如，修改模块1的输出为0x0105，打开博图，在设备概览中查看各个插槽对应I地址、Q地址，如图3，模块1对应的I地址、Q地址均为2...3,打开监控表，监控这两个地址，如图4，此时通过测试软件读取模块1的输出数据，如图5：

- 图 3

图 4

- 图 5

- 通过测试软件修改输入值为0x2030，如图6，同时观察博图监控表页表，如图7：

- 图 6

图 7

至此，设备组态、读写测试都已完成，二次开发需参考开发文档，有各个接口说明，该测试软件的C#源码也可作为参考资料。

四、售后及联系方式

公司网址： www.tj-sange.com

售后联系电话：022-22106681  13072208083（微信）

公众账号：获取产品使用视频和更多资讯。